
南宁市卫生学校档案室安保系统--档案室监控及安全监测系统(接入学校安全监控系统）项目采购文件
    现对“南宁市卫生学校档案室安保系统--档案室监控及安全监测系统(接入学校安全监控系统）项目”进行零星询价采购，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜如下：
一、项目名称：南宁市卫生学校档案室安保系统--档案室监控及安全监测系统(接入学校安全监控系统）项目
采购内容：详见附件。
三、采购预算：26500.00元
四、采购方式：零星询价
五、供应商资格要求：1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有国内法人资格，生产或经营能力满足采购内容；3.不接受联合体投标。
六、递交竞价文件时间：供应商将报价文件签字盖章并密封后，在2025年  6  月 10 日 8 时  30 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1613室，所有文件需提供一式一份，装入档案袋封密，并在密封带四周盖章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式并加盖单位公章。
八、咨询电话：0771-3370621 杨老师
南宁市卫生学校
2025年6月4日

附件1：
南宁市卫生学校档案室安保系统--档案室监控及安全监测系统(接入学校安全监控系统）项目零星询价文件
采购项目名称：南宁市卫生学校档案室安保系统--档案室监控及安全监测系统(接入学校安全监控系统）项目

二、采购预算：26500.00元 
三、采购要求：

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求
	控制单价
	总价

	1
	臻全彩半球网络摄像机
	8
	台
	1、▲400万像素臻全彩摄像机；

2、▲最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

3、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；

5、▲支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；

6、▲支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；

7、符合IP66防尘防水设计，可靠性高；

8、传感器类型：1/1.8"""""""" Progressive Scan CMOS；

9、▲最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；

10、宽动态：120 dB；

11、景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：3.6 m~∞6 mm：4 m~∞8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°，4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°，6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°，8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° ；

12、补光距离：最远可达30 m；

13、防补光过曝：支持；

14、补光灯类型：柔光灯；

15、最大图像尺寸：2560 × 1440；

16、▲视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG；

17、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

18、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

19、启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

20、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；

21、PoE：802.3af，Class 3；

22、电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W，PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W；

23、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

24、▲设备需无缝对接学校现有监控平台，实现通过平台进行实时预览、视频上墙、录像下发、录像回放、录像下载等操作，当平台出现问题时，设备可单独登录进行操作；

25、▲含设备安装、调试、接入等；

注：视频接入现有监控平台
	990.00
	7920.00

	2
	高灵敏度烟感探测器
	6
	个
	1、供电电压:DC5V2A；

2、工作电流:监视状态小于100mA报警状态小于400mA；

3、报警方式：

1）语音播报

2）LED闪灯(闪灯款 )

4、输出类型：

1）继电器信号输出(干接点开关量)；

2）RF433信号输出；

5、环境条件:温度:-10'C~+50°C；

6、相对湿度:<95%(40士2°C)；

7、检测范围:≥20平方米；

8、风扇、LED闪灯可通过遥控器打开或关闭；

9、音量:可选择最小、二级最大音量；

10、灵敏度:等级分为1-10级，级数越高灵敏度越高，请根据当前使用环境设置合适的灵敏度(默认10级)；

11、▲含设备安装、调试、接入等；
	755.00
	4530.00

	3
	消防报警主机
	1
	台
	1、报警方式：公众号，电话，短信；
2、▲配件防区数：≥250个防区；
3、供电电压：AC220V—DC5V；
4、工作电流 静态<100mA,报警<400mA；
5、▲输入报警 433MHz无线信号（空旷距离≥100米，加信号放大器最远可达500米）；
6、联动输出≥4组常开常闭信号；
7、工作温度 -10 ℃~+50℃；
8、备用电池不低于16-24小时待机；
9、▲含设备安装、调试、接入等；
	1686.00
	1686.00

	4
	接入交换机（6口）
	1
	台
	1、≥4口千兆POE端口+≥2个千兆uplink口；
2、▲POE支持短路、过载保护；
3、▲电源支持过温保护、过压保护；
4、▲可有效降低在雷雨天气中感应雷造成的损坏，提高系统的稳健性；
5、▲智能功率管理芯片+控制算法，精确计算输出功率，受电设备超出POE交换机额定功率（55W）时，低优先级端口自动断电，避免设备超限运行，延长设备使用寿命；
6、▲含设备安装、调试、接入等；
	500.00
	500.00

	5
	接入交换机（10口）
	1
	台
	1、▲提供≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆uplink，≥1个千兆NVR口；
2、支持IEEE 802.3at/af；
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z；
4、▲支持4 KV防浪涌（PoE口）；
5、千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计；
6、▲存储转发交换方式；
7、无风扇设计，高可靠性；
8、▲含设备安装、调试、接入等；
	800.00
	800.00

	6
	硬盘录像机
	1
	台
	1、支持≥16路H.265、H.264混合接入，支持输入带宽≥160Mbps，输出带宽≥160Mbps。
2、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘。
3、支持预览分辨率不低于：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。
4、▲可同时正放或倒放≥4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者≥3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像。
5、可同时显示输出≥12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码≥2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。
6、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。
7、支持实时监测并显示正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
8、▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。
9、支持快速浏览，录像回放中可拖动进度条快速浏览视频画面，支持单帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面。
10、▲支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置，支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能。
11、支持设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。
12、支持配置本地预览权限，设置权限后的通道只有登录后才能预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。
13、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。
14、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个VGA接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口。
15、▲内置2块6TB监控级硬盘，满足监控录像存储30天。
16、▲设备需无缝对接学校现有监控平台，实现通过平台进行实时预览、视频上墙、录像下发、录像回放、录像下载等操作，当平台出现问题时，设备可单独登录进行操作；
17、▲含设备安装、调试、接入等；
	7358.00
	7358.00

	7
	综合网络箱
	1
	个
	1、室内加厚加深挂墙式综合网络箱， 横式宽40cm*高30cm*深20cm
2、▲含安装；
	471.00
	471.00

	8
	网线
	2
	箱
	超五类非屏蔽双绞线，无氧铜，含实施
	1500.00
	3000.00

	9
	电源线
	30
	米
	RVV2*1.0，含实施
	6.00
	180.00

	10
	排插
	1
	个
	纯铜大五插位排插，含安装
	55.00
	55.00

	合计
	¥26500.00元（大写：贰万陆仟伍佰圆整）

	商务条款
	一、投标人资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定；

二、报价要求：

1、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费。

2、供应商的投标总报价≤项目预算价。

三、交货时间及地点：

1、交货时间：签订合同后15日内完成供货安装。

2、交货地点：采购人指定地点

四、付款条件：

1.本项目无预付款，经采购人验收合格后，一次性支付全部合同价款。

2.支付前，乙方应开具等额发票给甲方，否则支付顺延引起的责任由乙方承担。

五、其它要求

1.供应商需为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保响应文件中的人员信息真实、有效。

2.未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

3.成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权立即终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。


说明：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。
四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。
五、投标文件要求：
1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、金额、合计等内容），报价单项价格不能超控制单价、总价不能超项目采购预算价，否则视为无效报价文件。 
（2）采购项目需求及商务响应文件； 

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；
4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明。
备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。


